ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Към Заявление на  „Когрийн” ООД до ДКЕВР за утвърждаване на преференциална цена за електрическата енергия и на пределна цена на топлинна енергия произвеждани от два когенератора за електрическа и топлинна енергия –общо 6,66 МВТ за текущ регулаторен преглед.

- ВЪВЕДЕНИЕ

Когенераионната мощност се изгражда  от два комплектни газобутални  агрегата тип TCG2032 V12, с единична електрическа мощност по 3333 kw при следните основни технически характеристики:

- Номинална електрическа мощност                                   - 3333 kw;

- Полезна отпусната топлинна мощност                              - 3341 kw;

- Брой на цилиндрите                                                            - 12 броя;

- Компресия                                                                            - 20 бар.;

- Степен на сгъстяване                                                          - 12:1

- Обороти на въртене                                                           - 1000 об/м.;

- Полезна топлинна енергия – 70/90оС общо                      - 3341 kw;

- Мощност на енергоносителя с толеранс 5%                     - 7716 kw;

- Мощност на енергоносителя при 75% товар с толер.5%   - 5955 kw;

- Мощност на енергоносителя при 50% товар с толер. 5%  - 4276 kw;

- Температура на изходящите газове                                  - 120oC.

Основните подобекти на енергийното предприятие са:

- Масивна сграда на когенерационната инсталация;

- Два комплекта когенератори тип TCG2032 V12]

- Трансформаторна подстанция ТП-6,3/20kv със сграда;

- Уредба 6,3 kv със сграда;

- Кабелна линия 20 kv и оптичен кабел;

- ВЧ канал;

- Пречиствателна станция;

- Газоснабдителна система;

- Водоснабдителна и канализационна система;

- Вентилационна система на когенераторите комплект;

- Два комплекта топлинни акумулатори с общ обем  2 х-1500 м3.

Технологичната схема на инсталацията два топлинни акумулатора по 1500 м3.

Консуматорите на полезна топлинна енергия от инсталацията са само пряко присъединени купувачи, оранжерийни предприятия на площадката, които чрез собствени тръбопроводи получават топлинна енергия – гореща вода, директно от топлинната схема на „КОГРИЙН” ООД. Измерването на топлинната енергия се извършва с топломери –търговски прибор в точката на вземането при топлинните акумулатори.

Всички съоръжения са нови – доставени през 2011 година и въведени в експлоатация в края на м. Април 2012 год.

- ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА ЗА 2021-2022 г. г.

Производствената програма на когенерационната инсталация е подчинена на  програмата на оранжериините предприятия на площадката.

Така прогнозната програма на когенерационната инсталация на „Когрийн” ООД през 2021– 2022  год. е както следва:

- Производство на електрическа енергия                                  29 542 Мвтч

- Електроенергия за собствени нужди                                         2 594 Мвтч

- Електроенергия продадена                                                      26 948 Мвтч

- Отпусната топлинна енергия                                                    34 800 мвтч

- Топлинна енергия продадена                                                   34 300 мвтч

3. ИНВЕСТИЦИОННА  И РЕМОНТНА ПРОГРАМА ЗА 2021-2022 г. г.

През  2021 год., не се предвиждат значителни  инвестиционни разходи.

Ремонтната програма предвижда текущото поддържане и основен ремонт на когенерационната мощност, съгласно експлоатационните инструкции на доставчика, в зависимост от натрупаните часове в работа на инсталацията. Основните ремонтни операции  се извършват от специализирана фирма на доставчика на основното оборудване, при спазване на изискванията при извършване на необходимото абонаментно поддържане.

- УСЛОВНО ПОСТОЯННИ РАЗХОДИ

Когенерационната мощност – 6,66 МВТ на „Когрийн” ООД, е осъществена със собствени средства и кредити, отразени в приложените документи.

Отчетната стойност на дълготрайните материални активи на дружеството, описани по-горе към 31.12.2021 год. са на стойност 11 706 хил.лв, в съответствие с инвентарната книга на активите. В справките на дружеството за цени, подавани към КЕВР до настоящия момент е допуснана техническа грешка, като е подавана стойността само на единия когенератор. В настоящите ценови справки техническата грешка е отстранена.

Прилага се линеен метод на амортизация и разходите за амортизации са изчислени с годишната амортизационна норма  препоръчана от ДКЕВР в указанията за образуване на цените за 15 г.

Размера на оборотните средства е изчислен също в съответствие на указанията на ДКЕВР.

Разходът за материали отразява стойността на очакваните разходи за материали, като масло, за доливане и смяна, етилен гликол , леватит и др.химикали за омекотителната инсталация и др.

Радходите за външни услуги включват: задължителните застраховки на оборудване и работна сила, абонаменно поддържане на прибори и инсталации, разходи за охрана и други услуги.

Разходите за ремонт се формират основно от договора за сервизно и текущо ремонтиране на агрегатите от специализирана фирма за ремонт на когенератори от този тип.

Трудовите разходи съответствуват на одобрения щат на фирмата.

В други разходи се отнесени обичайни разходи за функциониране на предприятието.

- ПРОМЕНЛИВИ РАЗХОДИ

Над 80 % от променливите разходи са разходите за гориво. Разходите за гориво са оценени при настоящата цена природния газ – 290 лв./1000 куб.м.

Разходът на газ е оценен, като са отчетени: разходните норми при номинални режими на работа по инструкции на завода производител и минимални толеранси, работа на агрегатите при намален товар, често спиране и пускане при ниски товари на оранжериините комплекси, температурните условия.

- ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА

Нормата на възвръщаемост на капитала е оценена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 7%, по указанията на ДКЕВР и  средно претеглена норма на възвръщаемост на привлечения капитал 7,51%, съгласно кредитните договори.

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предлаганите за утвърждаване цени, по методиката на КЕВР, са за електрическата енергия –190,98 лв.МВТЧ и за топлинната енергия  89,43 лв./МВТЧ.

Управител:

/ Йордан Балабанов /